DISTRIBUITOR PNEUMATIC CU COMANDA MANUALA

CARACTERISTICI  TEHNICE

| Presiunea nominala (bar) |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrul nominal (mm) |  |  |  | 6 |  |  |
| Debitul nominal recomandat (m³/h) |  |  |  | 28 |  |  |

| Caderea de presiune maxima (bar) | 0,2 |
| --- | --- |

CODIFICARE

Exemplu de codificare:distribuitor pneumatic (1o) cu comanda manuala cu retinere (11),schema functionala (5) pentru Dn 6,varianta fara talpa (1):

Distribuitor 10-11.5-06.

DIMENSIUNI

Dimensiunile distribuitorului (mm)

Comanda manuala

p=presiune                  a=atmosfera                 c;c1;c2=consumatori

OBSERVATII:

Schemele cu 3 orificii se obtin prin obturarea cu un dop etans a unuia din orificiile c1 sau c2; debitele indicate sunt pentru un pn=6,3 bar

CONDITII  DE  UTILIZARE, MONTARE, EXPLOATARE

Distribuitoarele pneumatice sint elemente care stabilesc la comanda exterioara o anumita distributie a aerului comprimat pe circuitele deservite de acestea.

Distribuitoarele se monteaza de beneficiar in concordanta cu cotele de fixare si de legatura pneumatica indicate.

Pentru a asigura distribuitorului o functionare normala este necesar sa se respecte in exploatare urmatoarele conditii:

-aerul comprimat utilizat sa fie filtrat la o finete de 20....30 microni

-presiunea din circuitul de lucru max 10 bar