DISTRIBUITOR PNEUMATIC CU COMANDA ELECTRICA

CARACTERISTICI TEHNICE

| Presiunea nominala(bar) |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diametrul nominal (mm) |  | 6 |  | 16 |  |
| Debitul maxim recomandat (m³/h) |  | 28 |  | 140 |  |
| Masa distribuitorului (kg) | cu 3 orificii |  | 0,87 |  | 1,84 |
| Masa distribuitorului (kg) | cu 4 orificii |  | 1,24 |  | 2,71 |
| Caderea de presiune maxima (bar) |  | 0,2 |  |  |  |

CODIFICARE

Exemplu de codificare: distribuitor pneumatic (10) cu comanda electrica fara retinere

(06), schema functionala (4) pentru Dn 16, legaturi pneumatice pe filet (1):

Distribuitor 10-06.4-16.1

DIMENSIUNI

Dimensiunile distribuitorului (mm)

cu 4 orificii

p = presiune                  a = atmosfera                 c;c1;c2 = consumatori

OBSERVATII:

Schemele cu 2 orificii se obtin din variantele constructive cu 3 orificii prin obturarea cu un dop etans a orificiului “a”

Debitele indicate sint pentru pn=6,3bar

| Dn | a | a1 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | d | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 45 | 53 | 62 | 7 | 48 | 6 | 72 | 16 | 24 | 84 | M12x1,5 | M5 |
| 16 | 61 | 74 | 88 | 9 | 70 | 7,5 | 102 | 22,5 | 36 | 117 | M24x1,5 | M6 |

| Dn | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | t | t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 141 | 10,5 | 27 | 25,5 | 10 | 28 | 48 | 24 | 9 | 10 |
| 16 | 185 | 20,5 | 47 | 45,5 | 12 | 64 | 88 | 44 | 12 | 12 |

CONDITII  DE  UTILIZARE, MONTARE, EXPLOATARE

Distribuitoarele pneumatice sint elemente care stabilesc la comanda exterioara o anumita distributie a aerului comprimat pe circuitele deservite de acesta.

Distribuitoarele se monteaza de beneficiar in concordanta cu cotele de fixare si de legatura pneumatica indicate.

Pentru a asigura distribuitorului o functionare normala este necesar sa se respecte in exploatare urmatoarele conditii:

- aerul comprimat utilizat sa fie filtrat la o finete de 20....30 microni

- presiunea din circuitul de lucru max 10 bar