DROSELE DE CALE

Rol functional:Droselele de cale sunt rezistente pneumatice reglabile manual care au rolul de a modifica debitul unui circuit de aer intr-un singur sens al acestuia.

Caracteristici functionale

-presiunea maxima de lucru:10bar

-debitele maxime recomandabile:

-pentru DN6-------3,5m³/h la 2bar

4  m³//h la 4bar

4,5 m³//h la 6bar

-pentru DN16------16 m³//h la 2bar

18 m³//h la 4bar

20 m³//h la 6bar

-domeniul de reglare: 0.....Qmax

-diametrul nominal: DN6 si DN16

Legarea in circuite:se realizeaza cu ajutorul unor racorduri insurubate in corpul droselului,prevazute cu garnituri de etansare

Fixarea aparatului se poate face in mai multe moduri:

- la marimile mici (DN6) prin legarea acestora la conductele respective

- la marimile mari (DN16) daca conductele nu au rigiditate suficienta,cu ajutorul a doua suruburi       prin intermediul celor doua gauri prevazute in corpul droselului respectiv.

- la toate marimile,cu ajutorul filetului in care se insurubeaza capsula de protectie,sau insurubat prin intermediul unui niplu special la orificiile de alimentare ale circuitului respectiv

Prescriptii de utilizare

Se folosesc in special la reglarea vitezelor de miscare ale cilindrilor pneumatici ,cu droselizare  pe calea  de evacuare a aerului si cu trecerea libera pe calea de intrare (datorita existentei supapei de sens unic inclusa in constructia droselului de cale)

In schema de mai jos este prezentat acest montaj.

Prescriptii de montaj si exploatare

La montarea conductelor la drosel se va tine seama de sensul de droselizare indicat de sageata inscrisa pe acesta.

Spatiul destinat montarii droselului trebuie sa asigure accesul usor la reglare.

Reglarea droselului se face dupa montarea lui in instalatia pneumatica respectiva in timpul probarii acestuia efectuata in conditii identice cu cele de exploatare.

Dupa fiecare reglare se va strange contrapiulita.

Codul droselului

Exemplu de codificare:Drosel de cale cu deschiderea nominala DN16:     16-3.16-0

Schema de principiu

Caracteristici constructive

| Dn | Nr.desen | a | b | c | d | d_1 | f | h | L | L,1 | L,2 | L,3 | L,4 | L,5 | L,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 16-3.06-0 | 50,5 | 24 | 7 | 6 | 30 | M12x1,5 | 78 | 49 | 14,5 | 24 | 17 | 10 | 38 | 10 |
| 16 | 16-3.16-0 | 74,5 | 38 | 10 | 7 | 50 | M24x1,5 | 118 | 68 | 25 | 34 | 31,5 | 12 | 55 | 13 |